Технологическая практика 2026–2027, осенний семестр

Задание на индивидуальную тему №1

«Модуль технического зрения для системы
«Умная AI-Теплица»»

Сценарий Г — Точность распознавания

Пояснительная записка

Проект: TriEblanaiPraktika — «Умная AI-Теплица»

Команда: Knoffik (backend), SiZeT (frontend), Amr (full-stack / engineer)

Выполнил: ____________________   Группа: __________

# Содержание

Введение. Актуальность и цель работы

Этап 1. Техническое задание и граничные условия

Этап 2. Бенчмаркинг и обзор аналогов

Этап 3. Выбор и обоснование элементной базы

Этап 4. Выбор и анализ методов обработки

Этап 5. План верификации макета

Этап 6. Структура итогового отчёта и вехи

Этап 7. Расширение: 12 участков, бэкенд с БД, Arduino, мобильное приложение

Приложение. Источники

# Введение. Актуальность и цель работы

Актуальность. Промышленность и агропром переходят к парадигме Industry 4.0: контроль качества и состояния объектов всё чаще выполняют не операторы, а системы машинного зрения (Machine Vision). Причины — дефицит квалифицированных кадров, рост требований к точности и повторяемости измерений, а также необходимость работать 24/7 без человеческого фактора. В защищённом грунте (теплицах) задача контроля состояния растений стоит особенно остро: болезни и вредители развиваются быстрее, чем их успевает заметить человек, а каждая ошибка оборачивается потерей урожая.

Наш проект — панель управления «Умная AI-Теплица» (фронтенд на HTML/CSS/JS и backend на Python + SQLite), которая следит за микроклиматом: температурой, влажностью почвы, освещённостью, поливом и проветриванием. Логичным развитием проекта является модуль технического зрения (МТЗ), который переводит систему из реактивной («поддерживаем заданные пороги») в проактивную («распознаём состояние растения и заранее меняем режим»). Именно этот модуль является предметом индивидуальной темы и настоящей пояснительной записки.

Цель работы: спроектировать макет модуля машинного зрения, который распознаёт состояние растения (норма / недостаток влаги / поражение листа) с высокой точностью и передаёт результат в панель теплицы по сети.

Задачи работы соответствуют шести этапам задания:

сформулировать ТЗ и обосновать выбор сценария (Этап 1);

провести бенчмаркинг промышленных и Open-Source решений, найти «белое пятно» (Этап 2);

обосновать элементную базу: сенсор, вычислительное ядро, интерфейсы (Этап 3);

построить и сравнить два конвейера обработки — классический CV и нейросетевой, предложить гибрид (Этап 4);

разработать методику верификации: калибровка, Repeatability/Reproducibility, стенд (Этап 5);

свести результаты в пояснительную записку и определить вехи (Этап 6).

# Этап 1. Техническое задание и граничные условия

## 1.1. Обоснование выбора сценария

Из четырёх предложенных сценариев выбран Сценарий Г (Точность распознавания) в прикладной интерпретации «модуль технического зрения для умной теплицы».

| Сценарий | Суть | Почему не выбран |
| --- | --- | --- |
| А (Скорость) | Конвейер до 5 м/с, >200 FPS, 640×480 | Для растений высокая частота кадров избыточна: растение меняется медленно, а низкое разрешение не даёт распознать мелкие признаки (пятна, клещ) |
| Б (Точность) | Неподвижная деталь, 0,01 мм, ≥5 Мпикс, 15 FPS | Метрологическая точность до 0,01 мм для листа растения не нужна и резко удорожает механику и калибровку |
| В (Энергоэффективность) | Переносной прибор, 8 ч от аккумулятора, Edge AI | Станция теплицы имеет сетевое питание; ограничение по энергии не является критичным и снижает качество распознавания |
| Г (Точность распознавания) | Приоритет — качество распознавания объекта и его класса (растение / болезнь / вредитель), Edge AI | Выбран: соответствует задаче мониторинга растений и архитектуре проекта |

Почему кейс актуален для промышленности сейчас:

Агросектор — один из самых трудоёмких: своевременное выявление болезни листа может снизить потери урожая на 20–40 %.

Современные SoC уровня NVIDIA Jetson позволяют выполнять нейросеть (YOLO/U-Net) непосредственно на устройстве (Edge AI) без облака: нет задержки и утечки данных.

Стоимость CMOS-сенсоров и модулей камер за последние годы снизилась, что открывает нишу дешёвых «умных» камер для среднего и малого бизнеса.

Проект уже имеет панель управления и БД, поэтому МТЗ встраивается как ещё один источник данных, а не как отдельный продукт.

## 1.2. Граничные условия и требования

| Параметр | Требование | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD, ≥2 Мпикс) | Достаточно для распознавания листа и его дефектов |
| Частота кадров | ≥ 15 FPS | Растение меняется медленно, 15 FPS с запасом |
| Точность распознавания | mAP@0.5 ≥ 0,90; точность классификации ≥ 95 % | Требование Сценария Г |
| Задержка инференса | ≤ 100 мс на кадр | Для своевременной реакции системы |
| Освещение | Стабилизированный LED-строб с ШИМ, ±1 % по току | Стабильное освещение — ключ к повторяемости |
| Питание | Сеть 220 В → 12 В / 5 В; суммарно ≤ 30 Вт | Станция теплицы, сетевое питание |
| Интерфейс камеры | MIPI CSI-2 (2 линии) | Поток ≈ 622 Мбит/с, CSI-2 справляется |
| Интерфейс в панель | Ethernet / Wi-Fi, REST API | Панель уже умеет GET/POST /api/state |
| Условия среды | 0…+50 °C, влажность до 90 %, IP54 корпус | Условия теплицы (повышенная влажность) |
| Энергопотребление | ≤ 30 Вт (пик) | Бюджет источника 12 В / 3 А |

FPS × разрешение × битность = поток данных;  поток > 300 Мбит/с ⇒ обосновать шину (см. Этап 3).

# Этап 2. Бенчмаркинг и обзор аналогов

Рассмотрены три коммерческих промышленных решения (Keyence, Cognex, Basler) и два Open-Source проекта (OpenMV и Ultralytics YOLO, используемый в связке Raspberry Pi / Jetson).

## 2.1. Сравнительная матрица характеристик

| Решение | Цена (ориентир) | Разрешение | Интерфейс | ПО в комплекте | Защита IP | Темп. диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keyence CV-X / XG | от 8 000 $ за контроллер + камера | 0,3–5 Мпикс (зависит от камеры) | GigE / Camera Link / аналог | Проприетарное ПО (CV-X Navigator), лицензия | IP40 (пульт), IP67 (камера) | 0…+45 °C |
| Cognex In-Sight 2800 / D900 | от 5 000–12 000 $ | 1,4–5 Мпикс | GigE / Ethernet/IP / PROFINET | In-Sight Vision Suite (лицензия) | IP67 | 0…+50 °C |
| Basler ace 2 + pylon | от 400–900 $ за камеру + ПК | 2–20 Мпикс | GigE / USB3 Vision | pylon SDK (бесплатный, но ПК обязателен) | IP30 / IP67 (версия для улицы) | 0…+50 °C |
| OpenMV Cam H7 / RT1062 | 50–120 $ | 0,3–5 Мпикс (OV5640/IMX) | USB, UART, SPI, I²C | OpenMV IDE + MicroPython (MIT, open source) | IP20 (нужен корпус) | −10…+60 °C |
| Ultralytics YOLO + Raspberry Pi / Jetson | 60–250 $ (плата + камера) | любое (зависит от камеры) | CSI-2 / USB / Ethernet | PyTorch + Ultralytics (AGPL-3.0, open source) | IP20 (нужен корпус) | 0…+50 °C |

## 2.2. SWOT-анализ аналогов

| Аналог | Strengths (сильные) | Weaknesses (слабые) | Opportunities / Threats |
| --- | --- | --- | --- |
| Keyence CV-X | Зрелые алгоритмы, огромная база готовых инструментов, отличная поддержка, высокая повторяемость | Очень высокая цена, закрытая экосистема, привязка к вендору, сложно менять алгоритмы | O: сервис и обучение. T: дорогое масштабирование, привязка к поставщику |
| Cognex In-Sight | Промышленная надёжность, поддержка Industrial Ethernet, готовые инструменты распознавания | Цена, лицензионные ограничения, проприетарное ПО, избыточен для простой задачи | O: интеграция в крупные линии. T: цена и сложность для малого бизнеса |
| Basler ace 2 + pylon | Отличное соотношение цена/качество камеры, качественные сенсоры Sony/OnSemi, SDK бесплатный | Требуется внешний ПК с обработкой, нет готового алгоритма распознавания, нет Edge-AI «из коробки» | O: гибкость сборки своего решения. T: нужен программист и время |
| OpenMV Cam | Дёшево, open source (MIT), готовые функции CV, простое программирование (MicroPython) | Слабый MCU — медленный инференс, нет полноценного DL, ограничено ОЗУ | O: прототипы и учебные проекты. T: не тянет нейросети реального времени |
| Ultralytics YOLO + Jetson/Pi | Отличная точность детекции, открытый код, огромное сообщество, ускорение на GPU | Требует настройки окружения, AGPL-лицензия для коммерческого использования, нет промышленного корпуса и гарантий | O: быстрый выход на рынок с гибкими алгоритмами. T: поддержка и сертификация |

## 2.3. Вывод и «белое пятно»

Почему коммерческие аналоги дороги: цена включает не только «железо», но и сертификацию, отказоустойчивость, многолетнюю поддержку, гарантию и проприетарный софт с лицензиями. Это оправдано на крупных линиях, но избыточно для небольшой теплицы.

Почему Open-Source «ненадёжен»: открытые проекты дают алгоритм, но не дают механику, корпус, стабильное питание и синхронизацию освещения; за точность пересчёта «пиксель → миллиметр» и повторяемость измерений отвечает инженер, а не библиотека.

Формулировка «белого пятна»: ниша = дешёвый (≤ 300 $) Edge-AI модуль технического зрения со стабилизированным освещением и гибридным алгоритмом (нейросеть для детекции ROI + классический CV для измерения), встраиваемый в существующую IoT-панель. Ключевые отличия от аналогов: цена + гибкость алгоритмов + открытый API, при этом — инженерная надёжность (стабильное питание, ШИМ-строб, корпус IP54).

# Этап 3. Выбор и обоснование элементной базы

Конфигурация макета: «Камера + Процессор + Оптика + подсветка», плюс связь с существующими технологическими датчиками теплицы (температура, влажность почвы, освещённость) и с backend-панелью.

## 3.1. А. Выбор оптического сенсора (CMOS vs CCD)

| Критерий | CMOS | CCD | Выбор для нашей задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость считывания | Высокая (параллельное считывание) | Ниже | CMOS |
| Шум при слабом свете | Несколько выше (но улучшен в back-illuminated) | Ниже | CMOS + BI + строб |
| Энергопотребление | Низкое (≈0,3–0,8 Вт) | Высокое (0,5–3 Вт + драйверы) | CMOS |
| Интеграция | АЦП и логика на кристалле (SoC-подход) | Внешние АЦП/драйверы | CMOS |
| Цена | Низкая | Высокая, производство уходит | CMOS |

Итог: для Сценария Г выбираем CMOS с back-illuminated структурой и глобальным затвором. CCD устарел по цене и энергопотреблению.

Конкретные модели сенсоров:

| Модель | Тип | Разрешение | Размер пикселя | Особенности | Роль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sony IMX477 | CMOS BI | 12,3 Мпикс (4056×3040) | 1,55 мкм | Глобальный затвор нет; отличный SNR, 4K | Основной вариант (детализация) |
| Sony IMX296 | CMOS BI, global shutter | 1,58 Мпикс (1456×1088) | 3,45 мкм | Глобальный затвор, высокий DR (>70 дБ), малый шум | Альтернатива для динамичных сцен |
| OnSemi AR0234 | CMOS, global shutter | 2,3 Мпикс (1920×1200) | 3,0 мкм | Global shutter, 120 FPS, DR ≈ 70 дБ | Запасной вариант / промышленный |

Обоснование размера пикселя. Чем больше пиксель, тем больше фотонов он собирает за экспозицию, тем выше отношение сигнал/шум (SNR) и динамический диапазон (DR). Для распознавания дефектов листа важны оба параметра:

SNR ≈ 20·log10( N_фотонов / √(N_фотонов + N_шум²) )  [дБ]

DR = 20·log10( I_max / I_min )  [дБ]

IMX477 (1,55 мкм) даёт высокое разрешение, но требует хорошего освещения — поэтому обязательно применяем строб.

IMX296 (3,45 мкм) при той же освещённости даёт SNR примерно на 7 дБ выше (удвоение площади пикселя ≈ +3 дБ, плюс меньше перекрёстных помех) и лучше держит засветку/тень — критично для листьев с блеском.

Вывод: основной сенсор — Sony IMX477 с обязательным стабилизированным стробом; если приоритет сместится к динамичным сценам, замена на IMX296/AR0234 без изменения платформы.

## 3.2. Б. Выбор вычислительного ядра (MPU/MCU/FPGA)

| Кандидат | Класс | Производительность | Питание | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32H7 | MCU (Cortex-M7) | ≈ 480 МГц, ~1 000 DMIPS; нет NPU | ≈ 0,3–0,6 Вт | Дёшев, детерминизм, realtime | Не тянет CNN в реальном времени |
| Raspberry Pi CM4 | SBC (Cortex-A72) | 4×1,5 ГГц, CPU-only для DL, ~0,1 TFLOPS | 3–7 Вт | Готовый Linux, CSI-2, цена | Нет NPU, слабый DL, троттлинг |
| NVIDIA Jetson Orin Nano | MPU + GPU + NPU | 40 TOPS (INT8, sparse); 1024 ядра Ampere | 7–15 Вт | Есть TensorRT, DL в реальном времени, CSI-2 | Цена выше, нужен радиатор |
| Xilinx Zynq (ПЛИС) | FPGA + ARM | Зависит от прошивки, очень гибко | 2–10 Вт | Детерминизм, свой pipeline | Высокий порог входа, долгая разработка |

Выбор: NVIDIA Jetson Orin Nano (модуль + несущая плата). Он даёт достаточный NPU/GPU-ресурс, поддержку TensorRT и MIPI CSI-2, и укладывается в бюджет питания 30 Вт.

### Расчёт объёма данных

Формула из задания:

Поток = Разрешение (px) × Битность (бит) × Частота (FPS)

Для Full HD (1920×1080), 10 бит/канал, 30 FPS:

1920 × 1080 × 10 × 30 = 622 080 000 бит/с ≈ 622 Мбит/с (> 300 Мбит/с)

Для варианта 5 Мпикс (2592×1944), 10 бит, 15 FPS:

2592 × 1944 × 10 × 15 = 755 827 200 бит/с ≈ 756 Мбит/с (> 300 Мбит/с)

Так как поток превышает 300 Мбит/с, необходимо обосновать шину:

| Шина | Пропускная способность | Хватает? | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPI CSI-2, 2 линии × 1,5 Гбит/с | ≈ 3 000 Мбит/с | Да, с запасом ×4,8 | Выбрана: короткий путь, низкое энергопотребление, родная для Jetson |
| USB 3.0 | ≈ 5 000 Мбит/с | Да | Проще подключить, но выше задержка и потребление |
| Gigabit Ethernet | 1 000 Мбит/с | На пределе | Нужны jumbo-фреймы и хороший кабель; подходит для удалённой камеры |

### Обоснование вычислительного ресурса (MAC)

Оценим требуемую производительность на примере YOLOv8n (≈ 8,7 GFLOPs на кадр 640×640, что ≈ 4,35 GMAC) при 30 FPS:

4,35 GMAC × 30 кадр/с = 130,5 GMAC/с ≈ 0,13 TOPS (INT8)

Jetson Orin Nano даёт до 40 TOPS (INT8, sparse) — запас более чем 75×. Даже для более тяжёлой модели YOLOv8s (≈ 28,6 GFLOPs) запас остаётся многократным. Следовательно, выбранный процессор имеет достаточный MAC-ресурс, а узким местом станет не вычисление, а освещение и предобработка.

## 3.3. В. Выбор интерфейсов периферии

### Драйвер подсветки (LED-драйвер с ШИМ)

Требуется стабильный ток через светодиодную матрицу и возможность импульсного режима (строб). Выбран драйвер постоянного тока с ШИМ-димированием (класс TPS92515 / TPS92640).

I_LED = V_sense / R_sense = 0,20 В / 0,20 Ом = 1,0 А

Стабильность: ΔI/I ≤ 1 % ⇒ ΔI ≤ 10 мА (при I = 1 А)

Питание подсветки: 12 В, 1 А ⇒ 12 Вт в импульсе. При коэффициенте заполнения строба 20 % средняя мощность ≈ 2,4 Вт, что укладывается в бюджет. Конденсатор входного фильтра и индуктивность дросселя подбираются под частоту ШИМ ≥ 20 кГц, чтобы исключить видимый фликер и полосатость кадра.

### Тактовый генератор и синхронизация (Clock / Strobe)

Для синхронизации экспозиции камеры и подсветки используется программируемый тактовый генератор (например, Si5351) и аппаратная линия STROBE/GPIO:

Опорная частота сенсора: 24 МГц (или 27 МГц в зависимости от модуля), джиттер < 50 пс (rms) — иначе растёт шум кадра.

Линия STROBE выдаёт импульс длительностью экспозиции (например, 1 мс) синхронно со стартом кадра.

Подсветка включается только на время экспозиции: это и увеличивает срок службы LED, и убирает влияние внешнего (солнечного) света, повышая повторяемость.

Разводка: отдельная земля для аналогового питания сенсора и для драйвера подсветки, экранирование линии CSI-2 (дифференциальные пары равной длины).

# Этап 4. Выбор и анализ методов обработки

Задача: по кадру определить область растения (ROI) и классифицировать его состояние. Рассмотрены два альтернативных метода и предложен гибридный конвейер.

## 4.1. Метод 1 — классический Computer Vision

Конвейер: grayscale → Гауссово размытие → Canny (границы) → морфология (закрытие/открытие) → преобразование Хафа (поиск линий/контуров) → измерение геометрии в ROI.

| Шаг | Операция | O-сложность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод в grayscale | O(N) |
| 2 | Гауссово размытие (разделяемое, ядро k) | O(N·k) |
| 3 | Canny (собелю, non-max suppression, гистерезис) | O(N) |
| 4 | Морфология (разделяемая, ядро k) | O(N·k) |
| 5 | Преобразование Хафа (θ — число угловых бинов) | O(N·θ) |
|  | Итого (θ = 180, k = 5) | O(N·(2k+θ)) ≈ O(190·N) |

N = W × H — число пикселей; при 1920×1080 N ≈ 2,07 млн пикселей.

Достоинства: предсказуемость, детерминизм, малый объём памяти, легко объяснить результат. Недостатки: чувствительность к свету и фону, требуется ручная настройка порогов, плохо работает на текстурах листа (не отличает болезнь от тени).

## 4.2. Метод 2 — свёрточная нейросеть (CNN)

Конвейер: препроцессинг (resize/normalize) → CNN-детектор (YOLOv8) или сегментатор (U-Net) → постобработка (NMS, маски) → классификация состояния растения.

| Модель | Задача | FLOPs (на кадр) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n | детекция объектов | ≈ 8,7 GFLOPs (640×640) | Быстрая, базовая |
| YOLOv8s | детекция объектов | ≈ 28,6 GFLOPs | Точнее, но дороже |
| U-Net (вход 512×512) | сегментация | ≈ 40–120 GFLOPs (зависит от глубины) | Высокая детализация масок |
| ResNet-50 | классификация | ≈ 4,1 GFLOPs | Хороший backbone для классификатора |

Нагрузка = FLOPs × FPS;  8,7 GFLOPs × 30 FPS ≈ 261 GFLOPS ≈ 0,26 TFLOPS

Достоинства: устойчивость к вариациям света и текстуры, высокое качество распознавания классов (болезнь/норма). Недостатки: требует датасета и обучения, «чёрный ящик», выше требования к памяти и вычислениям, а точность измерений в пикселях сама по себе не гарантирует.

## 4.3. Сравнительный анализ методов (бенчмаркинг алгоритмов)

| Критерий | Метод 1 (классика) | Метод 2 (CNN) |
| --- | --- | --- |
| Сложность | O(N·(2k+θ)) ≈ O(190·N) | O(Σ по слоям: F·k²·C_in·C_out) |
| Стоимость на кадр | Низкая (единицы мс на CPU) | 0,26 TFLOPS при 30 FPS (GPU/NPU) |
| Точность распознавания | Низкая на текстурах листа | Высокая (mAP@0.5 ≥ 0,90) |
| Требует обучения | Нет | Да (датасет + обучение) |
| Устойчивость к свету | Слабая | Высокая (при аугментации) |
| Геометрические измерения | Точные и объяснимые | Требуют постобработки маски |

Вывод: Метод 1 выигрывает по времени и детерминизму, Метод 2 — по точности распознавания. Для Сценария Г (приоритет точности) базовым является Метод 2.

## 4.4. Предлагаемый гибридный конвейер

Гибрид: нейросеть находит область интереса (ROI) и класс состояния, а классический CV измеряет геометрию внутри ROI. Это снижает стоимость классики пропорционально площади ROI.

Блок-схема (текстовая):

[Кадр CSI-2] → [Препроцессинг] → [YOLOv8: детекция листа и класса] → [Выбор ROI] → [Классический CV: Canny+Hough/морфология → измерение в мм] → [Постобработка и логика порогов] → [REST POST /api/state на панель]

Пример выигрыша: кадр 1920×1080 = 2,07 млн px; ROI 480×480 = 0,23 млн px (11 % площади). Классический этап ускоряется примерно в 9 раз. Итоговая точность распознавания определяется нейросетью, а точность измерения — калиброванной классикой.

# Этап 5. План верификации макета

## 5.1. Калибровка камеры

Калибровочная мира: шахматная доска 9×6 с квадратом 25 мм, печать на матовой бумаге, закреплённая на жёсткой плите (минимум 15–20 ракурсов).

Поиск углов: cv2.findChessboardCorners + cv2.cornerSubPix (субпиксельное уточнение).

Определение внутренних параметров: cv2.calibrateCamera → матрица K (f_x, f_y, c_x, c_y) и коэффициенты дисторсии (k1, k2, p1, p2, k3).

Контроль качества: RMS-ошибка репроекции должна быть ≤ 0,3 пикселя; иначе переснять набор кадров.

Пересчёт «пиксель → миллиметр»: на плоскости объекта задаётся гомография H (cv2.findHomography), либо используется масштаб mm/px = ширина поля / разрешение; проверка штангенциркулем.

Развёртка дисторсии для рабочего полигона и фиксация камеры в корпусе (калибровка повторяется после любой переустановки).

## 5.2. Измерение реальной погрешности (Repeatability и Reproducibility)

Repeatability (сходимость) — разброс при повторных измерениях одной детали одним оператором и одним прибором:

σ = √( Σ(x_i − x̄)² / (n − 1) );  Repeatability = 2,77·σ  (95 % доверительный интервал)

Одна и та же деталь измеряется n = 30 раз, вычисляются x̄, σ и Repeatability.

Целевой критерий: Repeatability ≤ 0,05 мм (то есть σ ≤ 0,018 мм).

Reproducibility (воспроизводимость) — разброс между операторами/условиями:

%GRR = 100 · √( σ_repeat² + σ_repro² ) / (допуск измерения)

Проводят 3 оператора (или 3 настройки освещения) × 10 деталей × 3 повтора.

Считается Gauge R&R; критерий приемлемости: %GRR < 10 % — хорошо; 10–30 % — допустимо; > 30 % — система непригодна.

Отдельно измеряется стабильность освещения (вариация яркости по кадрам) — главный источник воспроизводимости в теплице.

## 5.3. Стенд для тестирования

Основание: алюминиевый профиль 2020/4040; камера — на регулируемом кронштейне (высота 300–500 мм), объект — на жёсткой плите с микрометрическим столиком.

Освещение: кольцевой LED-строб, экранированный от внешнего света светонепроницаемым кожухом; питание драйвера постоянного тока с ШИМ; замер яркости люксметром.

Эталон: набор калиброванных образцов (мир, тест-объекты, листья нормы и с имитацией поражения) с известными размерами.

Регистрация: кадры и лог измерений сохраняются в набор данных; для каждой серии — таблица «эталон / измерение / отклонение».

Помехоустойчивость: тесты при разной внешней засветке (день/ночь), вибрации и повышенной влажности (соответствие IP54).

# Этап 6. Структура итогового отчёта и вехи

Пояснительная записка выполняется объёмом 15–20 страниц. Ниже — соответствие требуемой структуры разделам настоящей записки.

| Пункт структуры | Раздел записки | Что входит |
| --- | --- | --- |
| 1. Введение: актуальность, цель | Введение + Этап 1 | Обоснование сценария, цель, задачи |
| 2. Аналитический обзор | Этап 2 | Матрица аналогов, SWOT, вывод, «белое пятно» |
| 3. Проектирование аппаратной части | Этап 3 | Сенсор, вычислитель, интерфейсы, расчёты питания |
| 4. Выбор метода обработки | Этап 4 | 2 метода, Big O, FLOPs, гибрид, блок-схема |
| 5. Методика испытаний | Этап 5 | Калибровка, Repeatability/Reproducibility, стенд |
| 6. Заключение: вехи | Раздел ниже | План работ по неделям |

## 6.1. Функциональная схема устройства

[Камера: сенсор IMX477 + оптика] ─ CSI-2 ─► [Jetson Orin Nano] ─ Ethernet/Wi-Fi ─► [Панель «Умная AI-Теплица» / SQLite]

[Стабилизированное питание: 12 В → 5 В/3,3 В] ─► питает Jetson, камеру, драйвер

[Драйвер LED + ШИМ-строб] ◄─ STROBE/GPIO ─ [Jetson / Clock generator]

[Технологические датчики теплицы: T, влажность почвы, освещённость] ─► [Backend REST]

Электрическая схема на уровне соединения модулей: источник 12 В → DC/DC преобразователи 5 В (Jetson, 3 А) и 3,3 В (сенсор/логика); драйвер LED с токочувствительным резистором; линия STROBE; интерфейс CSI-2 с экранированием; Ethernet-разъём с защитой от перенапряжения и гальванической развязкой.

## 6.2. Расчёт потребления тока

| Узел | Напряжение | Ток | Мощность | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jetson Orin Nano | 5 В | до 3,0 А | 7–15 Вт | постоянно |
| Сенсор IMX477 + оптика | 3,3 В / 5 В | ≈ 0,4 А | ≈ 1,5 Вт | постоянно |
| Драйвер LED (строб) | 12 В | 1,0 А (импульс) | 12 Вт (имп.) / ≈ 2,4 Вт ср. | 20 % duty |
| Тактовый генератор + логика | 3,3 В | ≈ 0,1 А | ≈ 0,3 Вт | постоянно |
| Прочее (вентилятор, датчики) | 12/5 В | ≈ 0,3 А | ≈ 2 Вт | периодически |
| Итого (среднее) | 12 В | ≈ 2,5 А | ≈ 20–25 Вт | ≤ 30 Вт (пик) |

## 6.3. План экспериментов

Функциональные тесты: захват кадра, детекция листа, вывод класса, отправка результата в панель (REST).

Метрологические тесты: калибровка (RMS ≤ 0,3 px), Repeatability ≤ 0,05 мм, %GRR < 10 %.

Точность распознавания: mAP@0.5 ≥ 0,90, точность классификации ≥ 95 % на тестовой выборке.

Производительность: задержка инференса ≤ 100 мс, FPS ≥ 15, загрузка CPU/GPU.

Надёжность: 8-часовой прогон, тесты при разной освещённости и влажности.

Интеграция: совместная работа МТЗ и панели (журнал событий, авторежим полива по результату распознавания).

## 6.4. Заключение и вехи

| Неделя | Веха | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ и выбор сценария | Этапы 1–2, матрица аналогов, «белое пятно» |
| 2 | Выбор элементной базы | BOM (перечень компонентов), расчёты потока и питания |
| 3 | Сборка макета | Камера + Jetson + подсветка + питание, кадры с CSI-2 |
| 4 | Калибровка и стенд | RMS ≤ 0,3 px, валидная гомография, собран стенд |
| 5 | Обучение и внедрение модели | YOLOv8 обучен, mAP@0.5 ≥ 0,90, TensorRT |
| 6 | Верификация | Repeatability/Gauge R&R, отчёт по экспериментам |
| 7 | Интеграция | REST-обмен с панелью, авторежим, журнал событий |
| 8 | Оформление записки | Пояснительная записка 15–20 стр., защита |

Итог. В работе обоснован Сценарий Г (точность распознавания), выбран сенсор Sony IMX477 и вычислитель NVIDIA Jetson Orin Nano, доказана работоспособность шины CSI-2 при потоке 622 Мбит/с и достаточность MAC-ресурса (запас > 75×), предложен гибридный конвейер (нейросеть ROI + классическое измерение) и методика верификации. Макет масштабируем и встраивается в существующий проект «Умная AI-Теплица» через REST API.

# Этап 7. Расширение системы: 12 участков, бэкенд с БД, Arduino и мобильное приложение

В ходе развития проекта система выросла из одиночного модуля зрения в полноценный продукт: теплица разделена на 12 участков, к ней добавлен сервер с базой данных, связь с датчиками и исполнителями через Arduino, а панель управления превращена в мобильное приложение (PWA). Ниже описаны все четыре расширения и их влияние на архитектуру.

## 7.1. Теплица из 12 участков

Конструкция теплицы — парник-кассета на 12 ячеек. Каждый участок (секция) рассматривается как независимый объект контроля: у него собственные показания (влажность почвы, температура, освещённость) и собственные исполнители (насос полива и фитолампа); вентилятор и форточка — групповые, а бак с водой — общий.

| Уровень | Состав | Датчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок (×12) | ячейка кассеты | влажность почвы, температура, освещённость | насос полива, фитолампа (ШИМ) |
| Групповой | зона парника | температура/влажность воздуха (DHT22) | вентилятор, форточка |
| Общий | вся теплица | уровень воды в баке (HC-SR04) | режим работы, автоматика, журнал |

Модель данных повторяет конструкцию: таблица zones хранит 12 участков, показания пишутся в readings с привязкой к zone_id, а состояние исполнителей — в zone_devices (запись «участок + устройство»). Это позволяет независимо вести историю и управлять каждым участком, а агрегаты (средняя температура, влажность, освещённость) вычисляются сервером для KPI-панели.

## 7.2. Архитектура системы (обновлённая)

Функциональная схема после расширения:

[Датчики: 12× влажность почвы, DHT22, LDR, HC-SR04]

└─► [Arduino Mega: CD74HC4067 + 2×74HC595] ──UART/JSON──► [Сервер]

[Модуль технического зрения (Этапы 1–5)] ──REST──► [Сервер]

[Сервер: REST API + SQLite + правила автоматики]

├─► [PWA: телефон / планшет / ПК]

└─► [Arduino: команды насосам, вентилятору, фитолампе]

Ключевое решение — единая точка интеграции: и датчики, и модуль зрения, и мобильное приложение обмениваются данными только через REST API сервера. Это позволяет менять любую подсистему, не затрагивая остальные.

## 7.3. Бэкенд и база данных

Backend реализован на стандартной библиотеке Python (http.server) и SQLite, поэтому не требует установки внешних зависимостей и запускается одной командой. Структура: server.py (REST API, автоматика, раздача фронтенда), db.py (схема и запросы), arduino.py (канал связи с платой и встроенный эмулятор).

Схема базы данных:

| Таблица | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| zones | 12 участков теплицы | id, name, position |
| readings | история показаний датчиков | zone_id, temperature, moisture, light, recorded_at |
| zone_devices | состояние исполнителей по участкам | zone_id, name, enabled, updated_at |
| settings | режим и пороги (одна строка) | mode, moisture_target, thresholds, durations |
| state | глобальное состояние | tank, window_open, source, port |
| logs | журнал событий | ts, level, zone_id, message |

Основные эндпоинты REST API:

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| GET /api/state | полное состояние: 12 участков + агрегаты |
| GET /api/zones[/<id>] | список участков или один участок |
| GET /api/zones/<id>/history | история показаний участка |
| GET /api/logs, /api/settings | журнал событий, настройки и пороги |
| POST /api/devices | команда исполнителю: {zone_id, device, on, seconds} |
| POST /api/mode | переключение режима auto / eco / boost / manual |

Серверная автоматика работает параллельно API: каждые 2 секунды проверяются пороги и выполняются правила — полив при низкой влажности, проветривание при перегреве, досветка по уровню света. Импульсные запуски управляются таймерами (поле remaining в API), есть защита от работы при пустом баке и повтор предупреждений в журнале не чаще заданного интервала.

## 7.4. Работа с датчиками через Arduino

Датчики и исполнители подключены к Arduino Mega. Опрос 12 датчиков влажности выполняется через аналоговый мультиплексор CD74HC4067, управление — через два сдвиговых регистра 74HC595, дающие 16 выходов (12 насосов, вентилятор, лампа).

| Компонент | Кол-во | Назначение | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| CD74HC4067 | 1 | 12 датчиков влажности + LDR | аналог (A0) + 4 адресных линии |
| DHT22 | 1 | температура и влажность воздуха | 1-Wire (цифровой) |
| HC-SR04 | 1 | уровень воды в баке | TRIG/ECHO |
| 74HC595 | 2 | 12 насосов + вентилятор + фитолампа | SPI-подобный (3 провода) |
| Датчики влажности | 12 | по одному на участок | через мультиплексор |

Протокол обмена — построчный JSON по Serial на скорости 115200 бод:

Плата → сервер: {"type":"readings","tank":78.5,"data":[{"zone":1,"moisture":48,...}]}

Сервер → плата: {"cmd":"set","zone":3,"device":"watering","on":true,"seconds":10}

Важное инженерное решение: сервер запускается и без реальной платы. Если не указан COM-порт, включается встроенный эмулятор — физическая модель микроклимата 12 участков (испарение влаги, нагрев, освещение от времени суток, расход воды из бака). Эмулятор повторяет тот же протокол, поэтому переход на реальное железо сводится к добавлению флага --serial COM3 и не требует правок в коде.

Безопасность исполнителей обеспечивается на двух уровнях: в прошивке ограничено максимальное время непрерывной работы насоса (страховка от залипания реле), а на сервере импульсный запуск автоматически снимается по таймеру.

## 7.5. Мобильное приложение (PWA)

Панель превращена в Progressive Web App: её можно установить на телефон как обычное приложение — появится иконка на домашнем экране, запуск в полноэкранном режиме и офлайн-оболочка. Отдельная сборка под Android/iOS не требуется: используется тот же фронтенд на HTML/CSS/JS.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| front/manifest.webmanifest | манифест PWA: имя, иконки, тема, ярлыки разделов |
| front/service-worker.js | кэш оболочки приложения, работа офлайн |
| front/icons/*.png | иконки 192/512 px и maskable-вариант |

Установка: на Android в Chrome — пункт «Установить приложение» или кнопка ⬇ в шапке панели; на iOS в Safari — «Поделиться» → «На экран „Домой“». Запросы к API не кэшируются (данные датчиков всегда свежие), а оболочка приложения доступна офлайн; при пропадании связи панель автоматически переходит в демонстрационный режим и сама подключается снова, когда сервер вернётся.

## 7.6. Влияние на планирование (дополнительные вехи)

| Неделя | Работа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 3–4 | Переход на модель 12 участков | схема БД, раздел «Участки» в панели |
| 4–5 | Бэкенд: REST + SQLite + автоматика | работающий сервер, журнал, режимы |
| 5–6 | Мост Arduino | прошивка, мультиплексор, сдвиговые регистры, протокол JSON |
| 6 | Эмулятор датчиков | работа без железа, плавный переход на плату |
| 7 | PWA и адаптивная вёрстка | установка на телефон, офлайн-оболочка |
| 8 | Комплексная проверка | 12 участков, API, Arduino, мобильное приложение |

# Приложение. Источники

Keyence CV-X / XG Series — обзор промышленных систем машинного зрения (keyence.com).

Cognex In-Sight 2800 / D900 — спецификации (cognex.com).

Basler ace 2 и SDK pylon — документация (baslerweb.com).

OpenMV — открытая платформа машинного зрения, GitHub: openmv/openmv (лицензия MIT).

Ultralytics YOLOv8 — детекция/сегментация, GitHub: ultralytics/ultralytics (AGPL-3.0).

Sony Semiconductor — сенсоры IMX477 / IMX296, даташиты (sony-semicon.com).

OnSemi AR0234 — global shutter CMOS, даташит (onsemi.com).

NVIDIA Jetson Orin Nano — характеристики и TensorRT (developer.nvidia.com).

OpenCV — калибровка (calibrateCamera, findHomography) и CV-операторы (docs.opencv.org).

ГОСТ Р 8.736 / MSA (Gauge R&R) — методики оценки повторяемости и воспроизводимости измерений.

SQLite — документация по схеме БД и языку запросов (sqlite.org).

Python: модули http.server и sqlite3 — стандартная библиотека (docs.python.org).

Texas Instruments CD74HC4067 — 16-канальный аналоговый мультиплексор, даташит (ti.com).

74HC595 — 8-битный сдвиговый регистр с защёлкой, даташит (ti.com).

Adafruit DHT sensor library и ArduinoJson — библиотеки прошивки (github.com).

MDN Web Docs — Progressive Web Apps: манифест и service worker (developer.mozilla.org).

W3C — Web App Manifest, спецификация (w3.org).